10 Automatisk nivåregulering 2

10.1

Hva går arbeidsoppdrag 19 ut på?

Svar:

10.2

Prosessen består i å pumpe vann fra tank B gjennom prosessledningen til tank A og lagre vannet i tank A på et bestemt nivå. Pumpa drives av en trefase asynkronmotor. Hva bestemmer mengden av vann til tank A?

Svar:

10.3

I regulatoren sammenlignes ønsket-verdien med er-verdien. Avhengig av resultatet av sammenligningen sender regulatoren et signal på mellom 4 og 20 mA til IP-omformeren LY 0101. Hva er oppgaven til IP-omformeren?

Svar:

10.4

Figur 10.1 viser teknisk flytskjema for anlegget på modellen. Reguleringsventilen kalles pådraget. Hva er det som kalles forstillingsmekanisme?

Svar:

10.5

Figur 10.3 viser blokkskjema for en I/P omformer og forholdet mellom trykkluftsignalet til membranmotoren og signalet fra regulatoren. Hvor stort er trykkluftsignalet når strømsignalet fra regulatoren er 12 mA?

Svar:

10.6

Figur 10.5viser en reverserende membranmotor koblet til en enkeltseteventil

Skriv navnet på delene som membranmotoren og ventilen består av.

Svar:

10.7

En reverserende membranmotor har nederst et lukket kammer der den øverste siden er en gummimembran. En spindelstang danner mekanisk forbindelse mellom ventilpluggen og membran. Trykkluft som føres inn på undersiden av membranen presser membran og ventilpluggen oppover. Tilbakeføringsfjæren er øverst festet til spindelstangen og presser membran og ventilpluggen nedover. I hvilken stilling stopper bevegelsen av ventilpluggen?

Svar:

10.8

På modellen brukes en reverserende membranmotor. Hva skjer med ventilåpningen dersom luftforsyningen svikter?

Svar:

10.9

Beskriv hva du kan lese av figur 10.6.

Beskrivelse:

10.10

Figur 10.8 viser trykkluftforsyningen for anlegget. Hva er vanlig trykk fra trykkluftkilder?

Svar

10.11

Hvordan virker trykkreduksjonsventilen på figur 10.9?

Svar:

10.12

Hvor stort er driftslufttrykket for anlegget?

Svar:

10.13

Tegn symbolet for en reverserende membranmotor.

Svar:

10.14

På membranmotoren er det en fjærstrammer. Hva kan vi stille inn med

fjærstrammeren?

Svar:

10.15

Figur 10.10 viser prinsippskisse for et rørfjærmanometer. Hvordan virker manometeret når lufttrykket som skal måles øker?

Svar:

10.16

Figur 10.11 viser sløyfeskjema for instrumenteringen. Hvilken oppgave har D1 og D?

Svar: